Карте са тумачењем и описом ризика од шумских пожара

Подложност настанку шумских пожара израчуната је на основу формуле (Erten et al., 2004):

RC=7VT+5S+A+(DR+ DS)

где је RC – индекс подложности настанку шумских пожара, VT – индекс типа вегетације, S – индекс нагиба терена, A – индекс експозиције рељефа, DR – индекс удаљенсоти од саобраћајница и DS – индекс удаљенсоти од насеља.

Сваком фактору додељен је значај у односу на ниво хазарда. Додељене вредности крећу се од 1 (врло ниска подложност) до 5 (врло висока подложност) (табела 1.). Тип вегетације (тј. начин коришћења простора) представља најважнији фактор, затим су најбитније рељефне карактеристике – нагиб и експозиција, а антропогени фактор налази се на последњем месту.

Табела 1. Класе појединачнх индекса потребних за израчунавање индекса подложности настанку шумских пожара

| Класа подложности | Вредност | VT | S [°] | A [°] | DS [m] | DR [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врло висока | 5 | Четинарске шуме | >35 | S (157.5-202.5) | <500 | <200 |
| Висока | 4 | Мешовите шуме, дрвенасто жбунаста вегетација | 25-35 | SE (112.5-157.5); | 500-1000 | 200-400 |
|  |  |  |  | SW (202.5-247.5) |  |  |
| Средња | 3 | Листопадне шуме | 10-25 | E (67.5-112.5); | 1000-1500 | 400-600 |
|  |  |  |  | W (247.5-292.5) |  |  |
| Делимично ниска | 2 | Пољопривредне површине, ливаде, пашњаци | 5-10 | NE (22.5-67.5); | 1500-2000 | 600-800 |
|  |  |  |  | NW (292.5-337.5) |  |  |
| Ниска | 1 | Изграђене површине, водене површине, површине са оскудном вегетацијом | <5 | N (0-22.5, 337.5-360) | >2000 | >800 |

Као што је већ напоменуто, сви фактори сврстани су у 5 класа. Класе коришћења простора разврстане су на основу типа вегетације и додељене су им вредности од 1 до 5. Са обзиром на то да се највећи део општине налази под листопадним шумама и пољопривредним површинама, очекује се да вредност овог фактора утиче на већу опасност од избијања пожара. Карактеристике рељефа (нагиб и експозиција) као и код клизишта, добијени су израчунавањем из дигиталног модела висина. Затим су нагиб и експозиција класификовани према класама наведеним у табели 1. тога већи нагиби имају већу подложност за настанак и ширење пожара. Експозиције рељефа као што је већ напоменуто, не добијају исту количину Сунчеве топлоте. Експозиције у оквиру овог рада сврстане су у 9 класа (укључујући и неекспониране површине) и њима су додељене класе од 1 до 5. Највећа вредност додељује се експозицији која добија највише Сунчеве топлоте током године (јужна експозиција), а најмања вредност северној експозицији. Антропогени фактори који су укључени у овај рад, удаљеност објеката и удаљеност од саобраћајница, дигитализовани су са сателитских снимака и одговарајућих топографских карата. Према табели 1. удаљености су сврстане у одговарајуће класе, што је удаљеност већа, то је класа угрожености мања због смањења антропогеног утицаја у удаљенијим зонама. За потребе овог рада за удаљеност од објеката узета је основна дистанца од 500 m и свака следећа зона повећава се за 500 m, а за удаљеност од путева основна дистанца износи 200 m и свака следећа зона се повећава за исто толико. У обзир су узети сви објекти приказани на сателитском снимку и сви путеви укључујући и шумске стазе и мање прометне локалне путеве. Након припреме свих индекса, вредности су убачене у формулу за израчунавање подложности настанка шумских пожара наведену у претходном поглављу. Као резултат добија се вредност индекса подложности настанка шумских пожара који се креће у опсегу од 35 до 108 (слика 1.). Средња вредност индекса за територију општине износи 73.51. Потом је извршена класификација у оквиру класа подложности настанку шумског пожара. Класификација је извршена на 4 класе (слика 2.): ниска, средња, висока и врло висока. У табели приказано је колике површине заузимају издвојене класе. Добијени резултат је очекиван са обзиром на то да највећи утицај има фактор типа вегетације, затим нагиб и експозиција. Да ли ће доћи до појаве пожара у великој мери зависи од свести и понашања људи, односно антропогеног утицаја.

Слика 1. Подложност настанку шумских пожара на територији општине Сокобања

Слика 2. Класе подложности настанку шумских пожара на територији општине Сокобања

Табела 2. Класе подложности настанку шумских пожара на територији општине Сокобања

| Класа | Површина [km2] | Удео у укупној површини [%] |
| --- | --- | --- |
| Ниска подложност | 1,92 | 0,36 |
| Средња подложност | 221,91 | 41,95 |
| Висока подложност | 300,45 | 56,80 |
| Врло висока подложност | 4,72 | 0,89 |
| Укупно | 529 | 100 |

На основу слике 2. и табеле 2. највећу површину заузима класа високе подложности (300,45 km2). Овакав резултат је очекиван са обзиром на то да тип вегетације представља главни фактор за настајање шумским пожара, а ове површине су највећим делом покривене листопадним и четинарским шумама. Средња класа подложности је друга по заступљености (221, 91 km2), а налази се на пољопривредним и изграђеним површинама. Следећа по заступљености је врло висока класа подложности (4,72 km2) која обухвата површине под листопадним и четинарским шумама и пољопривредне површине, али је овде због величине нагиба и експозиције терен подложнији за настанак шумских пожара. Као најмање заступљена класа издваја се ниска класа подложности (1,92 km2), а обухвата површине под водом и делове изграђених површина које имају најмању тежинску вредност према табели 14., али су и нагиби терена мањи што доприноси ниској вредности.

Мониторинг здраве и болесне вегетације

Оптимални количник вегетационог индекса (NDVI – Normalised Difference Vegetation Index) користи се за приказивање вегетације комбинацијом сателитских снимака различитих спектралних канала . Формула по којој се рачуна NDVI гласи (https://eos.com/make-an-analysis/ndvi/):

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED);

NIR – рефлексија у блиском инфрацрвеном спектру,

RED – рефлексија у црвеном опсегу спектра.

Према овој формули, густина вегетације (NDVI) у одређеној тачки слике једнака је разлици у интензитетима рефлектоване светлости у црвеном и инфрацрвеном делу спектра подељеној са збиром ових интензитета. Овај индекс дефинише вредности од -1,0 до 1,0, представљајући зеленило, где се негативне вредности углавном формирају од облака, воде и снега, а вредности близу нуле углавном се формирају од стена и огољеног тла. Веома мале вредности (0,1 или мање) одговарају празним површинама стена, песка или снега. Умерене вредности (од 0,2 до 0,3) представљају жбуње и ливаде, док велике вредности (од 0,6 до 0,8) указују на умерене и тропске шуме. NDVI (слика 4.) је мера стања здравља биљног покривача заснована на томе како биљка рефлектује светлост на одређеним фреквенцијама (неки таласи се апсорбују, а други рефлектују) (https://eos.com/make-an-analysis/ndvi/).

Слика 3. Приказ вредности NDVI индекса

Оптимални количиник влаге у листовима биљкама(NDMI - Normalized Difference Moisture Index) рачуна се према формули (https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-surface-reflectance-derived-spectral-indices):

NDMI = (NIR-SWIR)/(NIR+SWIR);

NIR – рефлексија у блиском инфрацрвеном спектру,

SWIR – рефлексија у краткоталасном инфрацрвеном делу спектра.

Вредности NDMI (слика 5.) индекса крећу се од -1 до 1, у конкретном примеру од -0.6 до 0.6. Што је добијена вредност већа, то има више воде у листовима биљака. Мале вредности од -1 до 0 најчешће указују на мањак воде или огољене површине, док вредности веће од 0 указују на умерене и велике количине воде, односно одсуство осушене вегетације.

Слика 4. Приказ вредности NDMI индекса

Референце

- Erten E., Kurgun V., Musaoglu N. (2004). Forest Fire Risk Zone Mapping from Satellite Imagery and GIS – a Case Study. XXth Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Istanbul, Turkey: 222-230.

- https://eos.com/make-an-analysis/ndvi/

- https://earthexplorer.usgs.gov/

- https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-surface-reflectance-derived-spectral-indices

Сателитски снимци преузети су са LANDSAT 8 сателита доступних на: https://earthexplorer.usgs.gov/